| 序号（学号）： | 222020335220177 | 实验成绩: |  |
| --- | --- | --- | --- |

西 南 大 学 人 工 智 能 学 院 
专 业 课 程 实 践 报 告

| 学年学期 | 2021-2022第二学年 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 模拟电路 |
| 姓 名 | 严中圣 |
| 学 院 | 人工智能学院 |
| 专 业 | 智能科学与技术 |
| 班 级 | 3班 |
| 任课教师 | 李天舒 |

| 2022 | 年 | 5 | 月 | 16 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 实验项目 | 集成运算放大器的非线性应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验成绩 |  | 教师签名 |  |
| 实验时间 | 2022.5.16 | 实验类型 | 验证性 □设计性 □综合性 |
| 评语 |  |  |  |

实验八 集成运算放大器的非线性应用

- 实验目的：

熟悉采用集成运放组成的比较器、精密半波整流器、正弦波发生器、简易方波发生器等电路，并了解工作原理。

- 实验原理：

- 过零比较器

同相输入端接地（即参考电压ur为零），反相输入端接输入电压ui，当ui<0 时，输出u0为运放的正饱和电压。当ui增大到ui≥ur＝0 时，输出u0翻转为负饱和电压。因为输出端接有双向稳压管，故输出电压为双向稳压管正、负稳压值。当输入为正弦交流电压时，输出为正、负幅值为双向稳压管正、负稳压值的矩形波。

图1 电压比较器

- 精密半波整流器

此电路具有反相放大器结构，其特点是能把整流输出的死区电压降到接近于零。由于普通二极管总存在一定的导通电压和正向电阻，因此普通二极管整流电路当输入信号较小时，将会产生较大误差；由于二极管的非线性特性，还会产生严重的非线性失真。利用集成运放组成的精密整流电路可以克服二极管导通电压VD的影响，实现十分精确的线性整流，并使整流特性近于理想。

图2所示为精密半波整流电路，其传输特性为

当输入电压ui为正时，u01为负，D2导通，D1截止，输出电压u0为零。当输入电压ui为负时，u01为正，D1导通，D2截止，电路处于反相放大器状态，u0=-RFui/R1

，故当输入为正弦交流电压时，输入信号负半周经反相放大输出，而输入信号的正半周不能通过，从而实现半波整流放大。由于集成运放的开环电压放大倍数AO极大，当最小输入电压值为 UD/ Ao时，二极管 D1即能导通，可见此电路能克服二极管正向导通压降 UD的影响，用于小信号整流和精密整流，故称为精密半波整流器。

图2 精密半波整流器

- 正弦波发生器

它实际上就是一个文氏电桥振荡器。它有一个RC 串并联选频网络和一个具有正反馈的放大器。放大器的输出电压u0经选频网络分压，对频率为选频频率fo的信号来说，u0/3成为放大器的输入信号。因此，只要放大器的放大倍数AF≥3，就能维持放大器输出频率为fo的正弦信号。但当AF>3时输出幅度会愈来愈大，以至于产生饱和失真。当AF<3时，输出幅度会愈来愈小，直至完全没有输出。为此，电路中设置了非线性元件DZ作为稳幅环节。当输出幅度增大时，DZ内阻减小，负反馈增强，限制幅度继续增大；当输出幅度减小时，DZ内阻增大，负反馈减弱，阻止幅度继续减小，从而保持AF=3，达到稳幅的目的。

图3 正弦波发生器

- 矩形波发生器

这是一个由施密特电路与RC充放电回路组成的电路。其中R1 和R2 组成正反馈支路，电阻RF、电容C 组成的充放电回路为负反馈支路。设通电时正反馈使输出电压u。为+U0m，则通过电位器Rp 向电容C 充电，使电容器电压uc 上升。当uc 上升到稍大于u+=R2R1+R2Uom时，uo 跳变为-Uom，电容C 开始放电，使电容器电压 uc下降。当 uc下降到稍小于u+=-R2R1+R2Uom时，u0又跳变为+U0m。如此周而复始，便可在输出端得到一个矩形波电压。

图4 矩形波发生器

- 实验仪器及设备：

1．数字万用表1 只

2．双踪示波器1 台

3．函数信号发生器1 台

4．电路电子实验箱1 台

- 实验内容：

将实验箱上±12V电源接到运放的正负电源端

- 电压比较器

（1）按图1接好电路。ui悬空时测出输出电压uo。

ui悬空时测出电压u0=0.54V

（2）输入端接入正弦信号，用示波器观察输入电压ui波形及输出电压uo波形。改变ui的幅值和频率，观察输出电压uo波形的变化。用坐标纸描出ui与uo的波形。

波形见下图，正弦波被转换为了方波：

当改变ui的频率时，频率越高，输出信号u0周期越小；

当改变ui的幅值时，幅值越高，输出信号u0幅值不变，稳定于稳压管的的稳压值。

- 精密半波整流器

（1）按图2接线。函数信号发生器输出衰减开关置于20dB 处，频率置100Hz

处，使ui=0。

（2）用示波器观察输出端信号波形，逐渐增大ui，观察u0波形。在有半波整流波

形出现时，测量此时的ui电压值，它比二极管的死区电压0.5V 小多少倍？

u0波形如下所示：

此时的ui 值为14.0mV，是二极管的死去电压0.5V的1/35左右。

（3）增大ui 有效值Ui 到3mV、6mV，分别测出其输出电压平均值U0 ，计算U0/Ui,

它们与普通二极管半波整流的U0/Ui=0.45是否相同？

| Ui | Uo | Uo/Ui |
| --- | --- | --- |
| 3mV | 1.5mV | 0.50 |
| 6mV | 3.0mV | 0.50 |

结果与普通二极管半波整流近似相等。

- 正弦波发生器

（1）按图3 选择元件并接好电路。

（2）用示波器观察u0 波形，若无输出电压波形或波形失真，可调节电位器RP1 使

uo 为无明显失真的正弦波。

输出波形如下所示：

（3）用示波器测量u0 的最大不失真幅值（用水平光标）UOM 及uo 波形的周期（用

垂直光标）。

测量得到u0 的最大不失真幅值为212mV，uo 波形的周期为2.4ms。

（4）用示波器测量uo 与up 波形，看up 的幅值是否是uo 幅值的1/3?

测量得up=204mV,uo=656mV，所以up 的幅值是uo 幅值的1/3。

- 矩形波发生器

（1）按图4组接电路。

（2）用示波器观察并量测电容器上的电压uc 及输出电压u0 的波形和幅值，将其记

录在自拟表格内。

蓝色为uc的波形，幅值为240mV，黄色为输出uo的波形，幅值为6.4V。可见的确输出了矩形波。

（3）调节RP的大小，观察u0周期变化的情况。

当RP变大时，u0周期减小；RP变小时，u0周期增大。周期最大值为17.3ms，最小值为720us。

- 思考与总结：

- 说明各电路集成运放工作在什么状态（线性或非线性）？

电压比较器中集成运放工作在非线性区；

精密半波整流电路中集成运放工作在线性区；

正弦波发生器集成运放工作在线性区；

矩形波发生器集成运放工作在非线性区。

- 精密半波整流器为什么可称“精密”？

只要输入电压ui使集成运放的净输入电压产生非常微小的变化，就可以改变D1和D2工作状态，从而达到精密整流的目的。

- 正弦波发生器电路中共有几个反馈支路？各起什么作用？

共有三个反馈支路，分别起正反馈网络、选频网络、稳幅电路的作用。

- 在矩形波发生器电路中，哪些元件决定方波的频率？哪个元件决定方波的幅值？

RP决定方波的频率；矩形波发生电路的输出波形幅值，等于集成运放正负饱和输出值